Packet Tracer: Uso de comandos de diagnóstico

# Objetivos

Parte 1: Recopilar la configuración del dispositivo del usuario final

Parte 2: Recopilar información sobre los dispositivos de red

Parte 3: Diagnosticar problemas de conectividad

# Trasfondo/Situación

En esta actividad de Packet Tracer (PT), utilizará varios comandos para recopilar información del dispositivo y solucionar problemas de configuración y conectividad. La información del dispositivo incluye la dirección IP, el gateway predeterminado y la configuración del servidor DNS. Esta configuración es fundamental para permitir que un dispositivo se comunique en redes y se conecte a Internet.

# Instrucciones

## Parte 1: Recopilar la configuración del dispositivo del usuario final

En esta parte, documentará la configuración de la dirección IP para los dispositivos finales.

### Paso 1: Documentar la configuración de la dirección IP para HQ-Laptop-1.

a.     La actividad inicia en el clúster de HQ. El armario de cableado es el chasis alto y negro en la esquina inferior izquierda del primer piso. Ubique todos los dispositivos en el primer piso: PC 1.1, 1-2, 1-3 y 1-4; impresora FL-1P; y HQ-Laptop-1.

b.     Haga clic en HQ-Laptop-1 > Desktop tab > Command Prompt

c.     Ingrese el comando ipconfig.

#### Preguntas:

¿Qué dirección IPv4 se muestra para la conexión Wireless0? 192.168.50.2

Escriba sus respuestas aquí.

Si la dirección IPv4 está en el rango de 169.254.0.0/16, ¿qué método se utiliza para asignar direcciones IPv4? ¿Por qué se le asigna a la computadora portátil una dirección IPv4 en el rango de 169.254.0.0/16? No esta en ese rango.

Escriba sus respuestas aquí.

Si la dirección IPv4 está en 169.254.0.0/16, espere unos segundos y repita el comando ipconfig.

#### Preguntas:

Cuando la dirección IPv4 ya no es del rango 169.254.0.0/16, ¿cuál es la información de direccionamiento IP que se muestra? Registre sus respuestas en la tabla a continuación.

| Wireless0 | Información Direccionamiento IP |
| --- | --- |
| Dirección local de enlace IPv6 (link-local) | FE80::20A:F3FF:FEE4:EEAA |
| Dirección IPv6 | FE80::20A:F3FF:FEE4:EEAA |
| Dirección IPv4 | 192.168.50.2 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Gateway predeterminado | 192.168.50.1 |
| Servidores DNS | N/A |

Linea en blanco, sin información adicional

Linea en blanco, sin información adicional

¿Ve alguna dirección del servidor DNS? Explique.

Si

Escriba sus respuestas aquí.

d.     Ingrese el comando ipconfig /all.

#### Pregunta:

¿Ve alguna dirección del servidor DNS? ¿De qué se trata esto?

Escriba sus respuestas aquí.

### Paso 2: Documentar la configuración de la dirección IP para Net-Admin.

a.     Haga clic en Wiring Closet > Net-Admin > Desktop tab > Command Prompt.

b.     Ingrese el comando ipconfig /all.

#### Pregunta:

¿Cuál es la información de direccionamiento IP que se muestra en la interfaz FastEthernet0? Registre sus respuestas en la tabla a continuación.

| FastEthernet0 | Información Direccionamiento IP |
| --- | --- |
| Dirección física | 0001.C910.22D6 |
| Dirección local de enlace IPv6 (link-local) | FE80::201:C9FF:FE10:22D6 |
| Dirección IPv6 | FE80::201:C9FF:FE10:22D6 |
| Dirección IPv4 | 192.168.99.9 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Gateway predeterminado | 192.168.99.1 |
| Servidores DNS | 10.2.0.125 |

Linea en blanco, sin información adicional

Linea en blanco, sin información adicional

## Parte 2: Recopilar información sobre los dispositivos de red

En esta parte, documentará la información sobre el enlace al ISP. Luego documentará la información de direccionamiento IP para todos los dispositivos finales en HQ y descubrirá que los dispositivos pertenecen a diferentes redes de área local virtuales (VLAN).

### Paso 1: Recopilar información de conexión de red sobre el enlace entre HQ e ISP.

El router HQ-Edge es el router entre la red HQ y el ISP. Necesitamos identificar la información del dispositivo ascendente ubicada en el ISP.

a.     En el rack izquierdo del armario de cableado, haga clic en la pestaña HQ-Edge> CLI.

b.     Presione Enter (Intro) para obtener el indicador HQ-Edge> y luego introduzca el comando enable.

c.     Ingrese el comando show ip route | begin Gateway

#### Preguntas:

¿Cuál es la dirección del gateway de último recurso (o gateway predeterminado)?

0.0.0.0

Escriba sus respuestas aquí.

¿Por qué no se muestra la dirección del siguiente salto? Porque no esta conectado al parecer.

Escriba sus respuestas aquí.

d.     Ingrese el comando show running-config | begin ip route.

#### Pregunta:

¿Cómo está configurada la ruta predeterminada? ¿Utiliza la dirección del siguiente salto?

No.
Esta ruta no utiliza la dirección IP de un siguiente salto explícito. En lugar de eso, usa una interfaz de salida (GigabitEthernet0/0/0).

Escriba sus respuestas aquí.

e.     Ingrese el comando show cdp neighbors detail

#### Preguntas:

¿Cuál es la dirección IPv4 de la dirección del siguiente salto (ISP)? 10.0.0.49

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué puerto del router ISP está conectado a HQ-Edge? GigabitEthernet0/0/0

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué versión de IOS se utiliza en el router ISP? 12.2

Escriba sus respuestas aquí.

f.      Ingrese el comando ping 10.0.0.49.

g.    Introduzca el comando show arp.

#### Pregunta:

¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz en el router ISP que está conectado a HQ-Edge? 0060.2FE1.903B

Escriba sus respuestas aquí.

h.      Cierre HQ-Edge y salga del armario de cableado.

### Paso 2: Recopilar información de conexión de red sobre los dispositivos en HQ.

a.      De 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, FL-1P y HQ-Laptop-1, use el comando ipconfig para encontrar sus direcciones IPv4 y gateways predeterminados.

| Dispositivo | Dirección IPv4 | Puerta de enlace predeterminada |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 192.168.10.2 | 192.168.10.1 |
| 1-2 | 192.168.10.3 | 192.168.10.1 |
| 1-3 | 192.168.20.4 | 192.168.20.1 |
| 1-4 | 192.168.20.2 | 192.168.20.1 |
| FL-1P | 192.168.50.3 | 192.168.50.1 |
| HQ-Laptop-1 | 192.168.50.2 | 192.168.50.1 |

Linea en blanco, sin información adicional

Linea en blanco, sin información adicional

b.      Desde la PC 1-1, abra el símbolo del sistema (command prompt) y escriba el comando arp -a.

#### Pregunta:

¿Qué información aparece en pantalla? NO ARP ENTRIES FOUND

Escriba sus respuestas aquí.

c.      Utilice el comando ping para hacer ping a 1-2, 1-3, 1-4, FL-1P y HQ-Laptop-1.

d.      Introduzca el comando show arp -a.

#### Preguntas:

¿Qué información aparece en pantalla?

C:\>arp -a

Internet Address Physical Address Type

192.168.10.1 000a.41ea.6b47 dynamic

192.168.10.3 0002.4a8a.d20e dynamic

Escriba sus respuestas aquí.

¿Por qué las entradas en la tabla ARP no contienen información sobre los dispositivos en las redes 192.168.20.0 y 192.168.50.0 aunque el ping es exitoso? Porque están en otras subredes con un Gateway diferente.

Escriba sus respuestas aquí.

e.     Para encontrar la ruta que toma un paquete para llegar al servidor DNS, ingrese el comando tracert 10.2.0.125.

#### Pregunta:

¿Qué información aparece en pantalla?

C:\>tracert 10.2.0.125

Tracing route to 10.2.0.125 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.10.1

2 0 ms 0 ms 0 ms 10.0.0.49

3 * 0 ms 0 ms 10.2.0.125

Trace complete.

Escriba sus respuestas aquí.

¿Cuántos routers o saltos hay entre la PC 1-1 y el servidor DNS? 3.

Escriba sus respuestas aquí.

## Parte 3: Diagnosticar problemas de conectividad

En esta parte, utilizará una variedad de comandos y técnicas de diagnóstico. Utilizará el comando nslookup para consultar un servidor DNS y solucionar problemas de una base de datos DNS. Luego diagnosticará por qué falla un ping pero el acceso web es exitoso. Por último, utilizará el comando netstat para descubrir qué puertos se están escuchando en el dispositivo de destino.

### Paso 1: Pruebar una URL para investigar un problema de conectividad.

a.     En PC 1-1, cierre el Command Prompt (Símbolo del sistema) y haga click en Web Browser (Navegador Web).

b.     Ingrese la URL test.ptsecurity.com.

#### Pregunta:

¿Aparece la página web? Si no, ¿cuál es el mensaje? No, Host name unresolved

Escriba sus respuestas aquí.

c.     Introduzca la dirección IP 192.168.75.2.

#### Preguntas:

¿Aparece la página web? Si

Escriba sus respuestas aquí.

¿Por qué la página web se muestra usando la dirección IP pero no el nombre de dominio? Porque el server DNS no está funcionando.

Escriba sus respuestas aquí.

### Paso 2: Utilizar el comando nslookup para verificar el servicio DNS.

a.     Cierre el Web Browser, y después haga click en Command Prompt.

b.     Ingrese el comando ping test.ptsecurity.com.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? Ping request could no find test.ptsecurity.com

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué significa este mensaje? Que no pudo encontrar la dirección IP de la página

Escriba sus respuestas aquí.

c.     Ingrese el comando nslookup test.ptsecurity.com.

#### Pregunta:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? unKnown can´t find test.ptsecurity.com: Non-existent domain.

Escriba sus respuestas aquí.

¿Cual es el servidor servidor DNS predeterminado? 10.2.0.125

Escriba sus respuestas aquí.

d.     El comando nslookup admite el uso de un servidor DNS alternativo. Ingrese nslookup /? para conocer las opciones disponibles para el comando.

e.     Ingrese el comando nslookup test.ptsecurity.com 192.168.99.3 y presione Intro.

Nota: Packet Tracer puede tardar varios segundos en converger.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra?

Server: [192.168.99.3]

Address: 192.168.99.3

Non-authoritative answer:

Name: test.ptsecurity.com

Address: 192.168.75.2

Escriba sus respuestas aquí.

En el paso 2c, ¿por qué no se puede resolver el nombre de dominio? Porque el servidor DNS no ha podido enlazar el sitio web con su dominio

Escriba sus respuestas aquí.

### Paso 3: Utilizar la salida del comando ping para diagnosticar problemas de conectividad.

a.     Ingrese el comando ping mail.cybercloud.com.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? Packet 100% Loss

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué información indica el mensaje? Que se perdieron el 100% de los paquetes.

Escriba sus respuestas aquí.

b.     Ingrese el comando ping www.ptsecurity.com.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? Packet 100% Loss

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué información indica el mensaje? Que se perdieron el 100% de los paquetes.

Escriba sus respuestas aquí.

c.     Cierre el símbolo del sistema, abra el navegador web y vaya a www.ptsecurity.com.

#### Preguntas:

¿Aparece la página web? Si

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué conclusiones se pueden sacar? Que no esta pudiendo hacerse ping.

Escriba sus respuestas aquí.

### Paso 4: Utilizar el comando netstat para buscar puertos activos y de escucha.

a.     Cierre el navegador web y vuelva a abrir el símbolo del sistema.

b.     En HQ, haga clic en Armario de cableado.

c.     Desde el rack derecho haga click en FTP server > Desktop tab > Command Prompt.

d.     Organice las ventanas de símbolo del sistema de la PC 1-1 y del servidor FTP en lado a lado.

e.     Desde la ventana PC 1-1, introduzca el comando netstat.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? ¿Muestra algún dato? No se muestra nada.

Escriba sus respuestas aquí.

f.     Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Pregunta:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? ¿Muestra algún dato?

Escriba sus respuestas aquí.

g.   En el servidor FTP, introduzca el comando ipconfig para determinar su dirección IP.

h.     Desde la PC 1-1, inicie una sesión FTP con el servidor FTP.

i.       En el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Preguntas:

¿Cuál es el mensaje que se muestra? ¿Hay alguna información nueva?

C:\>netstat

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State

TCP 0.0.0.0:25 0.0.0.0:0 CLOSED

TCP 0.0.0.0:110 0.0.0.0:0 CLOSED

TCP 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:0 CLOSED

C:\>

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué puerto es el puerto de escucha y cuál es el estado de la conexión? 25, 110, 8443 , closed

Escriba sus respuestas aquí.

j.       De la PC 1-1, introduzca bob como nombre de usuario.

k.     Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Pregunta:

¿Cambia la información que se muestra? Si

Escriba sus respuestas aquí.

l.      De la PC 1-1, introduzca cisco123 como contraseña.

m.   Desde la PC 1-1, introduzca el comando dir.

n.      Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Preguntas:

¿Cambia la información que se muestra? Si

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué indica esta nueva entrada? La entrada para la conexión establecida de puerto 21

Escriba sus respuestas aquí.

o.     Desde la PC 1-1, ingrese el comando put Sample2.txt y presione Intro. Esto cargará el archivo Sanple2.txt en el servidor FTP.

p.      Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Preguntas:

¿Cambia la información que se muestra? Si

Escriba sus respuestas aquí.

q.     Espere unos segundos y luego ingrese el comando netstat nuevamente.

#### Pregunta:

¿Cambia la información que se muestra? Si.

Escriba sus respuestas aquí.

r.      Desde la PC 1-1, ingrese el comando quit.

s.     Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Pregunta:

¿Cambia la información que se muestra? Si, ahora la conexión del puerto 21 está en closed.

Escriba sus respuestas aquí.

t.      Desde la PC 1-1, cierre el Símbolo de Sistema, y después abra el Navegador Web.

u.     Vaya a 192.168.75.2.

v.      Desde el servidor FTP, introduzca el comando netstat.

#### Preguntas:

¿Cambia la información que se muestra? Si

Escriba sus respuestas aquí.

¿Qué indica esta nueva entrada? El puerto 80 de http se abrió y cerró exitosamente.

Escriba sus respuestas aquí.

Fin del documento